SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

CPV 45261000-4 - WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY

NA WYKONANIE:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach, ul. Mereckiego 6

INWESTOR:

GMINNE CENTRUM  KULTURY w Dubeninkach

I CZĘŚĆ OGÓLNA

1.	Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wymianie pokrycia
dachowego na pokrycie z blachodachówki

Teren na którym będą realizowane prace jest w całości w zarządzie Gminnego Centrum Kultury ul. Mereckiego 6, 19-504 Dubeninki

2.	Przedmiot i zakres prac podany jest w SIWZ, który stanowi podstawę do złożenia oferty.

3.Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy,

4.Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji określają Przepisy Techniczno – Budowlane i obowiązujące Polskie Normy , a w szczególności wydawnictwo ITB „Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych”

5.Inwestor nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Inwestor przekaże teren prowadzenia robót protokolarnie

6.Podczas wykonywania prac wykonawca będzie odpowiadał za zabezpieczenie terenu budowy przed kradzieżą. Wykonawca będzie utrzymywał porządek na terenie budowy.

7.Nazwy i kody:

CPV 45261000-4 – WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY

8. Podstawowe określenia

Ilekroć w jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

- obiekt małej architektury;

2)	budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie $więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;

3)	budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

4)	obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

- użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;

- tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

- budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

- robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

7a) przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

- remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

- urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

- terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

- prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

- pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;

- dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu;

- dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

16 właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości,

17organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152);

18) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

Podane poniżej opisy mają na celu stworzenie właściwych warunków dla Wykonawców do przygotowania prawidłowych pod względem organizacyjnym, rzeczowym i cenowym ofert, które będą odpowiadały wymaganiom Zamawiającego.

II. KONTROLA JAKOŚCI

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót.

- Wykonawca jest zobowiązany właściwie składować i zabezpieczać materiały budowlane zgromadzone do zastosowania.

- Wykonawca użyje do wykonywania robót materiały dopuszczone do stosowania zgodnie z zapisami USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419)

4.	Materiały i elementy, które nie uzyskają akceptacji Zamawiającego mają być
niezwłocznie usunięte z terenu budowy. Dopuszcza się wariantowość
stosowania materiałów pod warunkiem ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

2. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania . Stanowisko robocze sprzętu ma być odebrane przez Kierownika Budowy. Osoby obsługujące sprzęt przeszkolone i w przypadku szczególnych wymagań z uprawnieniami do obsługi sprzętu.

4. Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni dróg dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy

IV.	OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaganiami specyfikacji technicznej.

2.Wykonawca, w szczególności kierownik budowy jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag Inspektora Nadzoru powołanego przez Inwestora

3.Wykonawca na własny koszt dokona likwidacji placu budowy, uprzątnie teren , naprawi ewentualne uszkodzenia dróg i placów.

V.	KONTROLA , BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
BUDOWLANYCH

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakość robót, pomiary

- Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, a wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy w tych czynnościach.

- W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek elementu wymaganego w specyfikacji technicznej, wytyczyć je i zaakceptować powinien Inspektor Nadzoru

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, do jej przechowywania i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego.

- Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do wykonywanego zakresu robót.

Kontrola winna obejmować:

- jakość użytego materiału

- deklaracje zgodności na materiały i urządzenia

- świadectwa dopuszczenia do stosowania

- zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami

- zgodność z przedmiarem robót

- jakość i trwałość wykonania robót

- zachowanie warunków bhp i ochrony p. poż

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

- Obmiar będzie określał zakres robót wykonanych zgodnie specyfikacją techniczną w ustalonych jednostkach.

- obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót a także w czasie ich wykonywania w przypadku robót zanikających

- roboty będą mierzone w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót

VII. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

1.	Roboty podlegają odbiorom:

- ostatecznemu, końcowemu odbiorowi

- odbiorowi pogwarancyjnemu

- Odbiór robót należy dokonać komisyjnie. Skład komisji ustali inwestor.

- W trakcie odbioru robót Wykonawca dostarczy: - deklaracje zgodności dla materiałów

- Odbiór końcowy przeprowadzony będzie w trybie i na warunkach określonych w umowie.

VIII.	ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczeniu podlegają prace zawarte umową.

IX.	DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty należy wykonywać zgodnie z: 1. zapisami Specyfikacji Technicznej

- Polskimi Normami

- obowiązującymi przepisami w szczególności zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.

- sztuką budowlaną

- warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych

X. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

1. Ewentualna naprawa elementów konstrukcyjnych więźby dachowej , wykonanie łacenia pod pokrycie z blachodachówki.

1.1 . wymagania dotyczące sprzętu, maszyn, środków transportu, kontroli jakości, odbiorów, rozliczenia robót, dokumentów odniesienia - jak w części ogólnej

1.2.	Wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, wykonanie łacenia
pod pokrycie z blachodachówki mocowanie foli paroprzepuszczalnej

Do podstawowych prac należy:

- demontaż starego pokrycia zawierającego azbest(płyty eternitowe) łącznie z utylizacją

- ewentualna naprawa konstrukcji drewnianej – wymiana elementów zniszczonych, zmurszałych lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzonych, ołacenie dachu, odstęp łat do 24 cm

- izolacja powierzchni poziomych membranami dachowymi, mocowanie gwoźdźmi

- łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, ołacenie, łaty 38x50

- pokrycie dachów blachodachówką

- Przemurowanie kominów

- Montaż pokrycia dachowego wraz z obróbkami

6.	Instalacja odgromowa

1.3.	Konstrukcja drewniana:
1.3.1.Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn	30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm
Wichrowatość	6% szerokości

Krzywizna poprzeczna   4 % szerokości

Płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna.

1.3.2.	wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosić nie więcej niż:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23 %

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20 %

1.3.3.	tolerancje wymiarowe tarcicy

a)	odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe :

- w szerokości : do + 3 mm lub do – 1mm

- w grubości : do +1 lub do -1 mm

- odchyłki wymiarowe dla bali jak dla desek

- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe :

*	dla łat o grubości do 50 mm:

-	w grubości : + - 1 mm
-w szerokości : +2 lub - 1 mm

*	dla łat o grubości powyżej 50 mm:

-	w grubości : + 2 mm lub – 1 mm
-w szerokości : +2 lub - 1 mm

- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i – 2 mm

- odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i – 2 mm

1.4. Podkład pod pokrycie:

1.4.1.	Wymagania materiałowe .

a) wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23 %

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20 % b)odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe : dla łat o grubości do 50 mm:

- w grubości : + - 1 mm -w szerokości : +2 lub - 1 mm c) dla łat o grubości powyżej 50 mm:

- w grubości : + 2 mm lub – 1 mm -w szerokości : +2 lub - 1 mm

1.4.2.	Wykonanie robót:

-	pochylenie płaszczyzny połaci z desek , łat lub płatwi powinno być
dostosowane do rodzaju pokrycia , zgodnie z wymaganiami PN-
B02361:1999,

-	równość powierzchni deskowania powinna być taka , aby prześwit
pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3m był nie
większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż
10mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),

-	równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna jak
podana powyżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3
płatwiach ( przy podkładzie z płatwi),

-	w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny
dachowej ,

- łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych,

- pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu , pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki, Wszystkie    elementy    drewniane    podlegają    dwukrotnej    impregnacji preparatami olejowymi

2. Wykonanie pokrycia z blachodachówki .

2.1 . wymagania dotyczące sprzętu, maszyn, środków transportu, kontroli jakości, odbiorów , rozliczenia robót, dokumentów odniesienia - jak w części ogólnej

2.2.	Wykonanie pokrycia z blachodachówki na łatach drewnianych.
Do podstawowych prac należy:

- wykonanie pokrycia z blachodachówki, na łatach drewnianych, mocowanie folii paroprzepuszczalnej

2.3.	Pokrycia z blach.

2.3.1.	Wymagania materiałowe:

- blachodachówka , grubości 0,5 – 0,55 mm , obustronnie cynkowane metodą ogniową , pokryte powłokami poliestrowymi o kolorze ustalonym przez Zamawiajacego ,

2.3.2.	Wykonanie robót:

Należy sprawdzić geometrię dachu poprzez pomiar długości przekątnych. Jeżeli są one niejednakowe dach jest zwichrowany. W takim przypadku arkusze blachy muszą być kładzione tak aby dolne ich brzegi pokrywały się z okapem. Rozbieżności rzędu 20-30mm mogą być wyrównane za pomocą owiewki wiatrowej. Podczas remontu dachu odcinki zmurszałe lub zniszczone muszą być wymienione na nowe. Nachylenie dachu minimum 14%. Arkusze muszą być kładzione na łatach drewnianych o wymiarach 38x50mm. Ponadto muszą być one położone na kontrłatach o wymiarach 25x25mm ułożonych pionowo wzdłuż spadku dachu

- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych (nibler). W przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych.

- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni blach,

-	blachodachówki należy układać i mocować za pomocą wkrętów
samowiercących do łat drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą
wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić podkładek
EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej
podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku zagłębienia,
w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie
dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym
szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi,

- przed montażem blach dachówkowych należy zamontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, zaczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcenia arkusza,

- wszystkie uszkodzenia powłok powstałe podczas transportu i montażu należy zamalować farbą zaprawową,

3. Obróbki blacharskie.

3.1 . wymagania dotyczące sprzętu, maszyn, środków transportu, kontroli jakości, odbiorów , rozliczenia robót, dokumentów odniesienia - jak w części ogólnej

- Wykonanie obróbek blacharskich: Do podstawowych prac należy: - wykonanie wszystkich obróbek blacharskich z blachy gr. 0,55mm .

- Obróbki blacharskie.

3.3.1. Wymagania materiałowe:

– blacha stalowa powlekana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN- 73/H-92122, grubość blachy 0,50- 0,55mm , powlekane w kolorze jak blachodachówka